Procedura Update Software Vidaa CV:


Descărcați softul conform TFT.
Dezarhivați softul (WINRAR/WINZIP) și copiati fisierul MstarUpgrade în radacina unui stick USB .
(stick-ul USB trebuie sa fie format FAT32) 
Cu TV-ul deconectat de la priza, introduceti stick-ul USB in portul USB 2.0 al TV-ului.
Tineti apasat pe butonul power de pe telecomanda si conectati tv-ul la priza continuand sa tineti apasat butonul power pana cand va incepe procesul de actualizare software. 
Pe ecran va aparea o bara de stare Update 0-100%
La final extrageti stick-ul USB si deconectati TV-ul de la priza.